成都大学高等研究院超导与新能源材料应用研究中心实验室装修设计施工一体化项目建设要求

- 总体要求：

以“实用、安全、环保”为出发点，综合考虑实验室各种仪器设备安全操作要求，根据相关标准及要求进行合理布局、装修。实验室装修完成后，能够满足有机化学及相关学科科研活动的开展。

- 实验室设计施工要求

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：成都大学超导与新能源材料应用研究中心实验室改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | （一）房间1 计算机室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m2 | 65.5 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 115 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 115 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.2 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 0.75 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 18 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 18 |
| 8 | 橡胶地面拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类：橡胶地面 | m2 | 60 |
| 9 | 绝缘木地板 | 1.基层材料种类、规格：M20干混地面砂浆找平20mm 2.面层材料品种、规格、颜色：防静电木地板 | m2 | 60 |
| 10 | 轻质单开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质单开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 1 |
| 11 | 配电箱 20KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：20KW,明装，含2个380V/10KW空开,1个220V/10KW空开 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 12 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 6 |
| 13 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 1 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 7 |
| 15 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 40 |
| 16 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5*10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 40 |
| 17 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 18 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 600 |
| 19 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 125 |
| 20 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 25 |
|  | （二）房间2 PPMS室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m2 | 118 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 220 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 220 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.2 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 0.95 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 24 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 24 |
| 8 | 铝合金中空钢化玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：铝合金骨架、边框 2.玻璃品种、规格、颜色：12mm厚中空钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶嵌缝 | m2 | 30 |
| 9 | 轻质双开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质双开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 1 |
| 10 | 配电箱 50KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装，含2个380V/12KW空开,2个380V/10KW空开,2个220V/8KW空开,1个220V/10KW空开 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 11 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 11 |
| 12 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 1 |
| 13 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 12 |
| 14 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 18 |
| 15 | 电力电缆 YJV-5*35mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5*35mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 47 |
| 16 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 17 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 400 |
| 18 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 12 |
| 19 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 5 |
|  | （三）房间3 基础物理室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m2 | 71.2 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 154 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 154 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.1 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 0.98 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 16 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 16 |
| 8 | 轻质双开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质双开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 1 |
| 9 | 配电箱30KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装，含2个380V/12KW空开,2个380V/10KW空开,2个220V/8KW空开,1个220V/10KW空开 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 10 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 5 |
| 11 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 1 |
| 12 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 6 |
| 13 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 6 |
| 14 | 电力电缆 YJV-5*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5*35mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 35 |
| 15 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 16 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 300 |
| 17 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 15 |
| 18 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 10 |
|  | （四）房间4 样品制备室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m2 | 64.8 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 137.6 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 137.6 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.98 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 0.96 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 15 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 15 |
| 8 | 轻质双开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质双开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 1 |
| 9 | 配电箱20KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装，含2个380V/12KW空开,2个380V/10KW空开,2个220V/8KW空开,1个220V/10KW空开 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 10 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 7 |
| 11 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 7 |
| 12 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 6 |
| 13 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5*35mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 35 |
| 14 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 15 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 350 |
| 16 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 15 |
| 17 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 12 |
|  | （五）房间9 超导电工室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m3 | 96.1 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 198.2 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 198.2 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.4 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 0.85 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 20 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 20 |
| 8 | 铝合金中空钢化玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：铝合金骨架、边框 2.玻璃品种、规格、颜色：12mm厚中空钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶嵌缝 | m2 | 36 |
| 9 | 轻质双开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质双开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 1 |
| 10 | 配电柜 100KW | 1.名称、型号：配电柜 2.落地式 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 50KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装 3.墙上安装 | 台 | 3 |
| 12 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 21 |
| 13 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 2 |
| 14 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 26 |
| 15 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 23 |
| 16 | 电力电缆 YJV-5*50mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：3*25mm2+2*26mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 180 |
| 17 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 6 |
| 18 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 600 |
| 19 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 90 |
| 20 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 30 |
|  | （六）房间（304） 热处理、磁控、化学室 |  |  |  |
| 1 | 新砌隔音砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩多孔砖 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5干混砌筑砂浆 | m3 | 134.62 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍 3.面层厚度、砂浆配合比：M15干混抹灰砂浆找平21mm厚 | m2 | 217.24 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮耐水腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 217.24 |
| 4 | C25构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.5 |
| 5 | 现浇构件钢筋 圆钢≤φ10 | 1.钢筋种类、规格： Φ10（含Φ10）以内圆钢 | t | 1.45 |
| 6 | 拆除矿棉板吊顶 | 1.拆除的基层类型：拆除轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：拆除矿棉板600*600吊顶 | m2 | 35 |
| 7 | 天棚矿棉板吊顶恢复 | 1.吊顶形式：不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨利旧 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：矿棉板利旧恢复 | m2 | 35 |
| 8 | 轻质双开门 | 1.门代号及洞口尺寸：轻质双开门 2.所需要的配件满足相关技术要求，其他须符合国家标准 | 樘 | 2 |
| 9 | 配电柜 60KW | 1.名称、型号：配电柜 2.落地式 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 60KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 11 | 配电柜 60KW | 1.名称、型号：配电柜 2.落地式 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 20KW | 1.名称、型号：配电箱 2.规格：50KW,明装 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 13 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 28 |
| 14 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 2 |
| 15 | 桥架 | 1.型号、规格：200*100 2.材质：钢制桥架 | m | 26 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：综合 3.规格：综合 4.安装方式：综合考虑 | 个 | 30 |
| 17 | 电力电缆 YJV-5*35mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：3*25mm2+2*26mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 180 |
| 18 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm2 | 1.名称 ：电力电缆头 2.规格型号 ：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm2 3.材质、类型 ：铜 4.电压等级（kV）：1KV | 个 | 4 |
| 19 | 电气配线BV-4mm2 | 1.配线形式：铜芯绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 900 |
| 20 | PVC线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：15*30 | m | 80 |
| 21 | 网线 CAT.6 | 1.名称：网线 CAT.6 | m | 40 |

三、售后服务承诺书

1、服务响应:

重大故障如需现场维护,公司人员保证8小时赶赴现场(不可抗拒因素引起的延误除外)。

2、质量保证、保修:

在验收合格后二年内出于产品质量问题，公司需免费包修，直到满意为止，产品享受终身维修服务。